«УФ-365-3W»

(PRO)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФОНАРЬ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 365 НМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный ультрафиолетовый фонарь предназначен для решения широкого круга задач, связанных с детальной экспертизой паспортов, водительских удостоверений, удостоверений личности, технических и транспортных документов, выездных виз, печатей, банкнот и прочих ценных бумаг и иных документов со специальной УФ-защитой.

Позволяет также выявить признаки частичной подделки документов, картин, марок (подчистки, травления, смывания, дописки, дорисовки, переклейки фотокарточек и т.п.).

Прибор может быть также применен криминалистами для поиска микрочастиц биологических следов на месте происшествия.

В фонаре используется УФ-светодиод мощностью 3 Вт с длиной волны 365 нм.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Проверьте блок осветителя на предмет возможных повреждений во время транспортировки. В случае обнаружения повреждений, свяжитесь с Вашим поставщиком до момента проверки работоспособности фонаря.

3. Основные ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Источник излучения | Светодиод в виде чипа со сроком эксплуатации 20000 часов |
| --- | --- |
| Длина волны | 365 нм |
| Мощность | 3 Вт |
| Источник питания | аккумулятор тип 18650 |
| Выходное напряжение | 3.2В-3.7В |
| Время работы от полностью заряженного аккумулятора | 160 мин. |
| Материал | Изготовлен из прочного авиационного алюминия |
| Отражатель | Оптический отражатель покрытый защитным алюминием |
| Объектив | Стекло Вуда |
| Конструкция | Водонепроницаемый до стандарта IPX5 |
| габариты | 149 мм (длина)*45 мм(диаметр) |
| вес | 123 г (без элементов питания) |

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Ультрафиолетовый светодиодный фонарь – 1 шт.

- Аккумуляторная батарея (18650 Li-ion) – 1 шт.

- Зарядное устройство – 1 шт.

- Кистевой ремешок- 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт-1 шт.

- Транспортная укладка – 1 шт.

5. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1 Включение / выключение прибора

5.1.1 Осветитель имеет один режим – 3 Вт.

5.1.2. Кнопка включения/выключения расположена на корпусе фонаря.

5.1.3. Фонарь достигает полной мощности сразу же после включения.

5.1.4. При снижении яркости свечения зарядить аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного устройства. Время зарядки – 4 часа.

5.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФОНАРЕМ

5.2.1.  Не светите фонарем в глаза.

5.2.2. Старайтесь максимально ограничить воздействие на кожу.

5.2.3. При использовании фонаря в течении длительного времени или в ограниченном пространстве рекомендуется надевать защитные очки, одежду с длинными рукавами и перчатки.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие УФ-365-3W (PRO) соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

М.П.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20____г.

М.П.

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Предприятие - поставщик гарантирует сохранность технических характеристик изделия в течение одного года, но не более 3000 часов.

Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю.

Срок гарантии увеличивается на время ремонта (с момента выставления претензии).

В случае отказов изделия по вине предприятия-изготовителя оформление претензий по качеству производится в соответствии с ГОСТ В15.703-78.

Предприятие - поставщик снимает гарантии в случае:

1) эксплуатации, хранения и транспортирования с отклонениями от требований, изложенных в паспорте

2) механических повреждений.

Внегарантийный ремонт изделий осуществляет предприятие-изготовитель.